Домашняя работа №7

по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника  (схемотехника)»

Тишин В. Д. Б23-503

Таблицы истинности JK-триггера:

| t |  | t+1 |
| --- | --- | --- |
| J | K | Q |
| 0 | 0 | Q(t) |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Q(t) |

Матрицы переходов JK-триггера:

| Q | Q(t+1) | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X |
| 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | 0 | X | 1 |
| 1 | 1 | X | 0 |

Таблица истинности заданного счетчика

| i | Y | Q1 | Q0 | Q1(t+1) | Q0(t+1) | J1 | K1 | J0 | K0 | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | X | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | X | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | 0 |

Эталонная диаграмма Вейча:

|  | 𝑄1 |  | 𝑄̅̅1̅̅ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 𝑌 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 𝑌̅ | 2 | 3 | 1 | 0 |
|  | 𝑄̅̅0̅̅ | 𝑄0 |  | 𝑄̅̅0̅̅ |

Минимизация:

|  | 𝑄1 |  | 𝑄̅̅1̅̅ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 𝑌 | 1 | 1 | X | X |
| 𝑌̅ | 1 | 1 | X | X |
|  | 𝑄̅̅0̅̅ | 𝑄0 |  | 𝑄̅̅0̅̅ |

|  | 𝑄1 |  | 𝑄̅̅1̅̅ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 𝑌 | X | X | 1 | 0 |
| 𝑌̅ | X | X | 0 | 1 |
|  | 𝑄̅̅0̅̅ | 𝑄0 |  | 𝑄̅̅0̅̅ |

J1= Q0Y v ¬Q0¬Y                                                                                       K1 = 1

|  | 𝑄1 |  | 𝑄̅̅1̅̅ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 𝑌 | X | 1 | 1 | X |
| 𝑌̅ | X | 1 | 1 | X |
|  | 𝑄̅̅0̅̅ | 𝑄0 |  | 𝑄̅̅0̅̅ |

|  | 𝑄1 |  | 𝑄̅̅1̅̅ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 𝑌 | 0 | X | X | 1 |
| 𝑌̅ | 1 | X | X | 0 |
|  | 𝑄̅̅0̅̅ | 𝑄0 |  | 𝑄̅̅0̅̅ |

J0 = ¬YQ1 v ¬Q1Y                                                      K0 = 1

CR = ¬Q0 Q1 Y ∨ ¬Q0 ¬Q1 ¬Y

Разработанная схема

Функциональное моделирование

Временная диаграмма