Домашняя работа №9

по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника  (схемотехника)»

Тишин В. Д. Б23-503

|  | Q2 |  | !Q2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | 12 | 13 | 9 | 8 | !Q1 |
|  | 14 | 15 | 11 | 10 | Q1 |
| !Q3 | 6 | 7 | 3 | 2 |  |
|  | 4 | 5 | 1 | 0 | !Q1 |
|  | !Q0 | Q0 |  | !Q0 |  |
| Эталонная диаграмма Вейча |  |  |  |  |  |

| Y1 | Y0 | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | С/12 |
| 0 | 1 | C/11 |
| 1 | 0 | C/7 |
| 1 | 1 | C/5 |

Таблица функций возбуждения счетчика и выходов генератора

| Номер набора | Значения выходов счетчика |  |  |  | Функции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | R0 | R1 | R2 | R3 | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

|  | Q2 |  | Q2 |  |  |  |  |  |  |  | Q2 |  | Q2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | X | X | 0 | 0 | Q1 |  |  |  |  | Q3 | X | X | 0 | 0 | Q1 |
|  | X | X | 1 | 0 | Q1 |  |  |  |  |  | X | X | 1 | 1 | Q1 |
| Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1 |
|  | Q0 | Q0 |  | Q0 |  |  |  |  |  |  | Q0 | Q0 |  | Q0 |
|  | R0-диаграмма = Q0Q1Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  | R1-диаграмма = Q3Q1 |  |  |  |  |

|  | Q2 |  | Q2 |  |  |  |  |  |  |  | Q2 |  | Q2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | X | X | 1 | 1 | Q1 |  |  |  |  | Q3 | X | X | 1 | 1 |
|  | X | X | 1 | 1 | Q1 |  |  |  |  |  | X | X | 1 | 1 |
| Q3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Q3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Q0 | Q0 |  | Q0 |  |  |  |  |  |  | Q0 | Q0 |  | Q0 |
|  | R2-диаграмма = Q3 v Q1Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  | R3-диаграмма = Q2 v Q3 |  |  |  |  |

F = NQ0 NQ1 NQ2 NQ3

Схема преобразователя частоты

Функциональное моделирование схемы преобразователя частоты