Домашняя работа №11

по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника  (схемотехника)»

Тишин В. Д. Б23-503

В качестве 4-разрядного двоичного регистра сдвига будет использоваться элемент SR4CE.

Таблица наборов счетчика

| Номер набора | Значение в 10 c/c | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | SLI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значение с мультиплексора будет приходить на вход SLI регистра. В качестве адресных входов для M4_1E будут использованы Q3Q0 (как S1S0 соответственно).

Таблица для мультиплексора

| Q3 | Q0 | Q2 | Q1 | SLI | F(Q2, Q1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 𝑄2 ∨ ¬𝑄1 |
|  |  | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 𝑄2 |
|  |  | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬𝑄2 ∧ 𝑄1 |
|  |  | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ¬𝑄2 |
|  |  | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 |  |

Схема счетчика

Функциональное моделирование схемы в Unit